# Звук через USB на ГУ A10: самая простая инструкция (Блокнот + ADB)

Для неспециалиста: как подключиться к ГУ с компьютера, забрать с него файл, отредактировать в Блокноте, записать обратно и включить звук через USB-карту. Подробная версия с диагностикой — USB_AUDIO_A10_RU.md.

Что нужно заранее: компьютер и ГУ в одной Wi-Fi сети; на компьютере работает команда adb (если «не является внутренней или внешней командой» — установите Android platform-tools); USB-карта вставлена в хаб, хаб — в ГУ.

Если на ГУ стоит приложение TBox Monitor — проще всего включить временно (до перезагрузки ГУ): Настройки → Спец. функции ГУ → «Звук через USB» → «Включить USB-аудио (до перезагрузки)», и там же включить «Автовключение при старте». Чтобы включить навсегда — поставьте на ГУ отдельное приложение «USB-аудио ГУ» и нажмите в нём «Включить постоянно». Ручной способ ниже — эквивалент постоянного включения.

# 1) Открыть командную строку

Нажмите Win + R, введите cmd, нажмите Enter. Дальше все команды вводятся в это окно (вставка — правый клик мышью или Ctrl+V).

# 2) Подключиться к ГУ

adb connect 192.168.1.7:5555

adb devices

Здесь 192.168.1.7 это IP вашего ГУ в Wi-Fi сети.

Во второй строке должно появиться 192.168.1.7:5555   device. Если его нет — проверьте Wi-Fi и что ГУ включён.

# 3) Сделать папку и забрать с ГУ файл настроек звука

mkdir C:\usbaudio

cd /d C:\usbaudio

adb -s 192.168.1.7:5555 pull /vendor/etc/audio_policy_configuration.xml audio_policy_configuration.xml

copy audio_policy_configuration.xml audio_policy_BACKUP.xml

Если первая pull пишет «does not exist» — звук на этом ГУ уже включали раньше, тогда забирайте так:

adb -s 192.168.1.7:5555 pull /system/etc/audio_policy_configuration.xml audio_policy_configuration.xml

В папке C:\usbaudio появятся два одинаковых файла. audio_policy_BACKUP.xml — страховка «как было», его не трогаем. Редактируем первый.

# 4) Открыть файл в Блокноте

notepad audio_policy_configuration.xml

# 5) Что найти и как отредактировать

В файле ищите строку со словами usb_audio_policy_configuration — примерно такую:

<xi:include href="usb_audio_policy_configuration.xml"/>

Выделите её целиком и замените на текст ниже (целиком, со всеми строками):

<module name="usb" halVersion="2.0">

<mixPorts>

<mixPort name="usb_accessory output" role="source">

<profile name="" format="AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT"

samplingRates="44100,48000" channelMasks="AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO"/>

</mixPort>

<mixPort name="usb_device output" role="source"/>

</mixPorts>

<devicePorts>

<devicePort tagName="USB Host Out" type="AUDIO_DEVICE_OUT_USB_ACCESSORY" role="sink">

<profile name="" format="AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT"

samplingRates="44100,48000" channelMasks="AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO"/>

</devicePort>

<devicePort tagName="USB Device Out" type="AUDIO_DEVICE_OUT_USB_DEVICE" role="sink"/>

<devicePort tagName="USB Headset Out" type="AUDIO_DEVICE_OUT_USB_HEADSET" role="sink"/>

</devicePorts>

<routes>

<route type="mix" sink="USB Host Out" sources="usb_accessory output"/>

<route type="mix" sink="USB Device Out" sources="usb_device output"/>

<route type="mix" sink="USB Headset Out" sources="usb_device output"/>

</routes>

</module>

Важно: не добавляйте туда строки со словом input — иначе USB-карта перехватит микрофон штатного голосового помощника.

Затем в Блокноте: Правка → Заменить (Ctrl+H):

Найти: href="

Заменить на: href="/vendor/etc/

Нажмите «Заменить все».

# 6) Сохранить

Ctrl + S. (Если сохраняете через «Файл → Сохранить как» — внизу выберите кодировку «UTF-8».)

# 7) Создать скрипт установки

В той же папке создайте файл apply_usb_audio.txt (Блокнот → Сохранить как → имя в кавычках: "apply_usb_audio.sh"), скопируйте в него целиком:

#!/system/bin/sh

C=/data/local/tmp/audio_policy_configuration.tbox.xml

S=/system/etc/audio_policy_configuration.xml

V=/vendor/etc/audio_policy_configuration.xml

P=/proc/mmc_debug

D=/dev/block/mmcblk0

wp_on() { echo emmc_enable_all_wp > $P 2>/dev/null; }

fail() { echo "TBOX_USB_ERR $1"; exit 1; }

[ -f "$C" ] || fail nostage

grep -q '<module name="usb" halVersion="2.0">' "$C" || fail stage

if grep -q " $V " /proc/mounts; then umount "$V" 2>/dev/null; fi

echo emmc_disable_all_wp > "$P" 2>/dev/null || fail wpoff

trap 'wp_on' EXIT

mount -o remount,rw / || fail remountsys

cp "$C" "$S" || fail copysys

chown root:root "$S" && chmod 644 "$S"

chcon u:object_r:system_file:s0 "$S" 2>/dev/null

sync; blockdev --flushbufs "$D" 2>/dev/null; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

H1=$(md5sum "$C" | cut -d' ' -f1); H2=$(md5sum "$S" | cut -d' ' -f1)

[ "$H1" = "$H2" ] || fail verify

if [ -e "$V" ]; then

mount -o remount,rw /vendor 2>/dev/null

rm -f "$V" || fail rmvendor

sync; blockdev --flushbufs "$D" 2>/dev/null; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

[ ! -e "$V" ] || fail rmvendor

fi

wp_on; trap - EXIT

setprop ctl.restart audioserver || fail restart

sleep 8

C=""

for SD in /sys/class/sound/card*/device; do

[ -L "$SD" ] || continue

T=$(readlink -f "$SD" 2>/dev/null)

case "$T" in */usb*/*:*) C="$T"; break ;; esac

done

if [ -n "$C" ]; then

U=$(dirname "$C"); HUB=$(basename "$(dirname "$U")")

case "$HUB" in usb*) HUB=$(basename "$U") ;; esac

A="/sys/bus/usb/devices/$HUB/authorized"

if [ -w "$A" ]; then

echo 0 > "$A" 2>/dev/null; sleep 3

echo 1 > "$A" 2>/dev/null; sleep 4

fi

fi

echo TBOX_USB_APPLIED

(Скрипт на время записи снимает заводскую защиту флеш-памяти ГУ и сразу возвращает её обратно; это штатная команда драйвера, она же используется программой «Расширение /data».)

# 8) Записать и применить

adb -s 192.168.1.7:5555 push audio_policy_configuration.xml /data/local/tmp/audio_policy_configuration.tbox.xml

adb -s 192.168.1.7:5555 push apply_usb_audio.sh /data/local/tmp/apply_usb_audio.sh

adb -s 192.168.1.7:5555 shell "su 0 sh /data/local/tmp/apply_usb_audio.sh"

Команда работает ~25 секунд и в конце должна напечатать TBOX_USB_APPLIED. После неё звук на ГУ пропадёт на пару секунд — перезапускается служба звука. Это нормально.

# 9) Проверить

Включите музыку на ГУ (например, Bluetooth с телефона) — звук должен пойти через USB звуковую карту. Настройка сохраняется и после перезагрузки ГУ.

Если музыка играет как обычно (через штатный усилитель ГУ) — ГУ «не заметил» карту после перезапуска звука. Верните её на место одной командой (пере-подключение хаба):

adb -s 192.168.1.7:5555 shell "su 0 sh -c 'echo 0 > /sys/bus/usb/devices/2-1/authorized; sleep 4; echo 1 > /sys/bus/usb/devices/2-1/authorized'"

и снова запустите музыку. (Если карта воткнута в ГУ напрямую, без хаба — эта инструкция вообще не про ваш случай: напрямую карта на этих ГУ не работает, см. основной документ §2.)

# 10) Вернуть как было (откат)

Откройте в Блокноте страховку audio_policy_BACKUP.xml (шаг 3) и сделайте в ней одну замену (Ctrl+H, «Заменить все»):

Найти: href=" → Заменить на: href="/vendor/etc/

Сохраните как audio_policy_configuration.xml (UTF-8). Затем создайте файл restore_usb_audio.sh с текстом ниже, залейте оба файла и запустите:

#!/system/bin/sh

C=/data/local/tmp/audio_policy_configuration.tbox.xml

S=/system/etc/audio_policy_configuration.xml

P=/proc/mmc_debug

wp_on() { echo emmc_enable_all_wp > $P 2>/dev/null; }

fail() { echo "TBOX_USB_ERR $1"; exit 1; }

[ -f "$C" ] || fail nostage

echo emmc_disable_all_wp > "$P" 2>/dev/null || fail wpoff

trap 'wp_on' EXIT

mount -o remount,rw / || fail remountsys

cp "$C" "$S" || fail copysys

chown root:root "$S" && chmod 644 "$S"

chcon u:object_r:system_file:s0 "$S" 2>/dev/null

sync; blockdev --flushbufs /dev/block/mmcblk0 2>/dev/null; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

H1=$(md5sum "$C" | cut -d' ' -f1); H2=$(md5sum "$S" | cut -d' ' -f1)

[ "$H1" = "$H2" ] || fail verify

wp_on; trap - EXIT

setprop ctl.restart audioserver || fail restart

echo TBOX_USB_RESTORED

adb -s 192.168.1.7:5555 push audio_policy_configuration.xml /data/local/tmp/audio_policy_configuration.tbox.xml

adb -s 192.168.1.7:5555 push restore_usb_audio.sh /data/local/tmp/restore_usb_audio.sh

adb -s 192.168.1.7:5555 shell "su 0 sh /data/local/tmp/restore_usb_audio.sh"

USB-звук выключится, штатный звук вернётся. Проще всего откатывать кнопкой «Вернуть штатную политику» в приложении «USB-аудио ГУ» — она делает то же самое. (Временное включение из TBox Monitor снимается его же кнопкой «Выключить (снять наложение)».)